Technická a cenová nabídka

pro

(Název společnosti)

Pásový nosič nářadí

FAE PT-175

POPIS STROJE

Kompaktní, výkonný pásový nosič.

FAE PT-175 je pásový nosič navržený pro lesnické práce. Robustní konstrukce a dokonalý podvozek, zajišťuje výbornou manévrovací schopnost v nepřístupných místech, kde je vyžadována vysoká obratnost a efektivita. Vysoký výkon motoru a nízká pracovní hmotnost umožňuje pásovému nosiči PT-175 práci ve strmých svazích a měkkém terénu.

Pásový speciál je osazen lesní frézou FAE 140/U, pro kterou byl vyvinut exkluzivní systém Sonic, který zvyšuje účinnost drcení pro dosažení maximální produktivity při minimální spotřebě paliva.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

Síla

Flexibilita a spolehlivost jednoho z nejoblíbenějších čtyřválcových motorů na světě. Motor CAT C4.4 Tier 4/Stage V o vynikajícím výkonu 173 koní.

Technologie

High-tech tělo i duše.

Integrovaný systém vyvinutý společností FAE pro zajištění maximálního výkonu.

Síť senzorů pro monitorování klíčových provozních parametrů, díky které lze vše

v PT-175 monitorovat.

Pohodlí

Navrženo pro maximální komfort obsluhy.

Kabina ROPS/FOPS/OPS – průmyslový benchmark. Okna z LEXAN™, ergonomické joysticky, pneumatické sedadlo, 7“barevný displej pro monitorování a úpravu všech provozních funkcí.

Práce

PT-175 byl zkonstruován s jasným cílem: Optimalizovat lesnické práce.

Lesní fréza 140/U vám zaručí vysokou efektivitu při drcení dřevin a po-těžebních zbytků, vytváření protipožárních pruhů

a práci v blízkosti elektrických vedení, ropovodů a plynovodů.

Sonic systém

Sonic je chytrý, flexibilní systém, který automaticky kalibruje hydraulické parametry mulčovače, pomocí ovládací skříňky, která umožňuje fréze pracovat autonomně při maximálním pracovním zatížení, a to za všech pracovních podmínek. Sonic zaručuje dokonalou harmonii mezi nosičem a frézou FAE. Zvyšuje výkon stroje o 30 %.

Dostupnost

Pásový nosič PT byl navržen pro práci ve strmém, měkkém či nerovném terénu s malým prostorem pro manévrování.

Dostupnost vertikální 45° a laterální 32°, vysoký výkon a nízká provozní hmotnost.

Minimální tlak na zem: 0,28 kg/cm

MOTOR

Můžete počítat s motorem FAE PT-175.

Čtyřválec Caterpillar C4.4 Acert je celosvětově velmi uznávaný a oblíbený motor. Tento motor je vybaven dvěma turbodmychadly s dochlazovačem, technologií Acert a vstřikováním Common Rail, což dohromady produkuje působivých 173 k.

Efektivní, spolehlivý, s vynikajícím poměrem spotřeba/výkon. Zdvihový objem 4,4 litru a chladicí systém navržený speciálně pro FAE PT-175 zajišťují špičkový výkon v náročných podmínkách.

Normy Tier 4 Final/Stage V jsou zaručeny kombinací technologií - filtr pevných částic (DPF), selektivní katalytický redukční systém (SCR) a oxidační katalyzátor (DOC).

Kombinace, která maximalizuje dobu provozuschopnosti a vyžaduje minimální údržbu v průběhu času, je dosažená pasivní regenerací, která nevyžaduje přerušení práce.

EFEKTIVNÍ A SPOLEHLIVÝ PŘEVOD

Převody navržené pro FAE PT-175 jsou založeny na dvou základních konceptech:

TECHNOLOGIE A INTEGRACE

Elektronicky řízená čerpadla a senzory plus vyhrazená řídicí jednotka, společně zajišťují maximální výkon. Systémy jsou navrženy tak, aby umožnily motoru CAT C4.4 Acert pracovat vždy při optimálních otáčkách.

Hydrostatická převodovka FAE PT-175 slouží také k tlumení provozního zatížení. To zajišťuje, že nosič a jeho klíčové komponenty jsou vystaveny menšímu namáhání, což snižuje opotřebení.

Konečným výsledkem je delší životnost než u mechanické převodovky.

Integrovaná funkce řízení zátěže FAE PT-175 optimalizuje správu napájení a zajišťuje, že lesní fréza vždy pracuje maximálním výkonem a zároveň podle potřeby snižuje rychlost pojezdu.

Jízdní stupně:

Pomalý režim dopředu:		0-4 km/h

Rychlý režim dopředu:		0-7 km/h

Pomalý režim dozadu:		0-4 km/h

Rychlý režim dozadu:		0-7 km/h

“HEAVY DUTY“ PODVOZEK

Podvozek FAE PT-175 je navržen tak, aby poskytoval maximální provozní výkon a spolehlivost i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Prvotřídní komponenty Berco – řetězy, s doživotním mazáním nabízejí delší životnost než konvenční řetězy, a zároveň poskytují vyšší komfort obsluhy.

Pevné, spolehlivé rolny dozerového typu. Pro rolny jsou k dispozici dvě možnosti ochranných krytů, pro lepší přizpůsobení různým pracovním podmínkám a prostředí.

Technologie oscilačního podvozku pro vynikající trakci a pohodlí.

Konvenční geometrie zajišťuje nízké těžiště a optimální kontakt mezi řetězem a hnacím kolem.

Dva základní prvky pro nejlepší možnou práci i na svazích.

Rozvor FAE PT-175 také rozšiřuje plochu, na kterou je rozloženo zatížení, což znamená nižší měrný tlak na půdu. Rámy podvozku PT-175 jsou navrženy tak, aby vydržely velké namáhání a usnadnily údržbu.

KABINA ŘIDIČE

Kabina FAE PT-175 je navržena pro ty, kteří pracují v extrémních podmínkách. Je ergonomická, zvukotěsná a zaručuje optimální viditelnost, což z ní činí průmyslový benchmark.

Joysticky zabudované do pneumatického odpruženého sedadla umožňují snadné a přesné ovládání PT-175. Ovládací prvky na boční konzoli jsou rozmístěny tak, aby byly uživatelsky přívětivé.

Kabina je vybavena 7" barevný displejem, který udržuje základní parametry nosiče neustále pod kontrolou.

Certifikace ROPS/FOPS/OPS splňuje nejvyšší standardy bezpečnosti obsluhy i v těch nejnáročnějších aplikacích.

Větrací otvory systému klimatizace umístěné po celé kabině poskytují veškerý komfort, který obsluha potřebuje, v horkém i chladném počasí.

K dispozici je také volitelný systém přetlakování kabiny. Velká 12mm okna z LEXAN™, odolná proti nárazu a poškrábání poskytují vynikající výhled. Výkonné LED pracovní světlomety poskytují široké pokrytí a zajišťují přesnou a bezpečnou práci za všech podmínek.

TECHNICKÉ DATA PÁSOVÉHO NOSIČE FAE PT-175

| DATA | PT-175 T4F |
| --- | --- |
| Výkon motoru | 173 koní |
| Emisní normy motoru | U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V |
| Pojezdová čerpadla | 2 – EP pohon – 60 cc – Danfoss |
| Pojezdové motory | 2 – HY pohon – 60 cc – Rexroth |
| Maximální tlak pojezdu | 420 Bar |
| Čerpadlo příslušenství | 1 – EP pohon – 100 cc – Danfoss |
| Maximální tlak příslušenství | 350 Bar |
| Kapacita hydraulické nádrže | 230 L |
| Kapacita palivové nádrže | 250 L |
| Kapacita DEF AdBlue® nádrže | 19 L |
| Řetěz pohonu | 155 – mazaný – Berco |
| Spodní rolny / Nosné rolny | 7 + 7 jednoduchá příruba / 2 + 2 |
| Elektroinstalace | 24 voltů |
| Provozní hmotnost | 8589 kg (standardní vybavení, 500 mm) |
|  | 8905 kg (standardní vybavení, 700 mm) |

ROZMĚRY STROJE

A Celková délka bez příslušenství	4518 mm	C Max výška	2654 mm

B Přepravní délka se 140U na zemi	6422 mm	D Celková šířka s pásy	2050 mm

E Uvedeno v tabulce příslušenství

ZÁKLADNÍ VÝBAVA PÁSOVÉHO NOSIČE PT-175

- Systém "After-treatment" DOC/DPF/SCR

- Motor CAT 4.4l, 4 válec, 173 HP, Tier 4F

- Hydrostatický převod pohonu

- Hydrostatický převod příslušenství

- Základní funkce "Load Control"

- Držák příslušenství s plovoucí polohou

- Oscilační podvozek

- Řetězy pásu mazané, rolny typu Dozer

- Kombinovaný hliníkový chladič proti ucpávání žeber

- Kabina ROPS/FOPS/OPS – schválena

- Komfortní sedadlo řidiče (ohřev a vzduchově odpružené)

- Ergonomické joysticky

- Topení & Klimatizace

- 2x únikové dveře

- Okna kabiny z Lexan®

- Filtrace vzduchu v kabině proti prachu

- LCD barevný 7" display

- MP3/CD bluetooth rádio

- LED pracovní světla

- Sonic Systém FAE®

PÁSY – PODVOZEK

- STD - 500 mm ocelové články pásů s jedním žebrem – uzavřený a mazaný řetěz

- STD - 700 mm ocel. články s 1 žebrem – uzavřený a mazaný řetěz (široký rozchod)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zadní naviják s tažnou silou 6 t

- Zadní kamera s extra displejem a přídavným osvětlením HD

- Servisní osvětlení motorového prostoru + plnící olejové čerpadlo

- Revers. proporcionální ventilátor pro chladič motoru (hydr. ovládání lopatek)

- Uzavírací systém přívodu vzduchu do motoru – nouzové zastavení motoru

- Předehřívací systém motoru a hydraulického oleje

- Čelní ochranné pletivo předního skla

- Přetlakový systém vzduchu pro kabinu řidiče – proti vniknutí prachu

- Všechna okna kabiny z 6 mm silného polykarbonátu Lexan Margard

- "HEAVY DUTY" Filtrace (Odtokový filtr pro okruh podvozku a frézy + ejektor)

- Lehká ocelová stříška nad motorovým prostorem

- Barva stroje na přání (RAL kód)

- Vedení pásového řetězu (1 ks na každé straně)

- Ochrana pojezdového ústrojí – spodních rolen a hnacích rolen před kamením

- BIO olej

| Specifikace stroje code; položka. P052010175; PT-175 T4F. P320000001; STD - 500 mm ocelové články pásů s jedním žebrem – uzavřený a mazaný řetěz. P320000004; STD - 700 mm ocel. články s 1 žebrem – uzavřený a mazaný řetěz (široký rozchod). P220000270-O; Příprava pro montáž navijáku a ovládání hydr. rámu (nutné s položkou zadní naviják). P220000003-O; Zadní naviják s tažnou silou 6t bez přípravy montáže (nutně s položkou příprava). P220000280-O; Zadní kamera s extra displejem a přídavným osvětlením HD. P220000290-O; Servisní osvětlení motorového prostoru + plnící olejové čerpadlo. P220000040-O; Revers. proporcionální ventilátor pro chladič motoru (hydr. ovládání lopatek). P220000050-O; Uzavírací systém přívodu vzduchu do motoru – nouzové zastavení motoru. P220000060-O; Předehřívací systém motoru a hydraulického oleje. P220000070-O; Čelní ochranné pletivo předního skla. P220000090-O; Přetlakový systém vzduchu pro kabinu řidiče – proti vniknutí prachu. P220000301-O; Všechna okna kabiny z 6 mm silného polykarbonátu Lexan Margard. P220000300-O; "HEAVY DUTY" Filtrace (Odtokový filtr pro okruh podvozku a frézy + ejektor). P220000220-O; Lehká ocelová stříška nad motorovým prostorem. P220000230-O; Barva stroje na přání (RAL kód). P220000240-O; Vedení pásového řetězu (1 ks na každé straně). P220000250-O; Ochrana pojezdového ústrojí – spodních rolen a hnacích rolen před kamením. P220000260-O; BIO olej. |  |  |
| --- | --- | --- |

Lesní hydraulická fréza FAE

140/U-175

TECHNICKÝ POPIS STROJE

140/U je nejmenší model v produktové řadě. Díky své malé velikosti je ideální pro drcení dřevin a po-těžebních zbytků, a to až do průměru 25 cm. Rovněž je lesní fréza 140/U ideální pro vytváření protipožárních pruhů a práci v blízkosti elektrických vedení, ropovodů a plynovodů.

Robustní rám umožňuje použití s pásovými vozidly.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

Kompatibilní se systémem Sonic

Pro frézu 140/U byl vyvinut exkluzivní systém Sonic, který zvyšuje účinnost drcení pro dosažení maximální produktivity při minimální spotřebě paliva.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY

- Hydraulická zadní kapota

- Ochrana hydraulických pístnic

- Uzavřený rám stroje

- Sjednocené mazací body

- Ochranné řetězy

- Vyměnitelné protiostří M/H

- Servisní opěrná noha

- Řemenový převod

- Hydraulický motor 160cc Danfoss

- Systém Sonic

- Přišroubované hřídele rotoru (z kované oceli)

- Nastavitelné ližiny

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Rotor typu Bite Limiter

- Rotor typu I HS

- Manuálně ovladatelný ochranný rám L/S-175 PT175

- Hydraulicky ovladatelný ochranný rám L/S/HY-175 PT175

- Hrabací zuby typu L – 3

ROTOR TYP C x I

ROTOR TYP BL (Bite Limiter)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| MODEL | 140/U/SONIC – 175 |
| --- | --- |
| Hydraulický motor frézy | 1x – Sonic – 160 cc Danfoss |
| Pracovní záběr (mm) | 1827 |
| Celková šířka (mm) | 2171 |
| Hmotnost vč. rotoru | 1700 |
| Průměr rotoru (mm) | 450 |
| Max. průměr drcení (mm) | 250 |
| Počet zubů typ C/3 + C/3/ss | 38+4 |
| typ I + C/3/ss | 54+2 |
| typ BL + C/3/ss | 30+2 |

Hydraulická pařezová fréza FAE

200/SC

TECHNICKÝ POPIS STROJE

Pařezová fréza se systémem pevných zubů pro speciální nosiče nářadí.

200/SC dokáže drtit velké pařezy a kořeny až do průměru 400 cm a hloubky 70 cm.

Řemenový pohon zaručuje rovnoměrnou hloubku drcení a menší opotřebení zubů při každém použití.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY

- Jednostranný pohon pomocí řemene

- Ochrana hydraulických pístnic

- Uzavřený rám stroje

- Sjednocené mazací body

- Ochranné řetězy

- Systém Sonic

DISKOVÝ ROTOR TYP M

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| MODEL | 200/SC |
| --- | --- |
| Pracovní záběr (mm) | 120 |
| Celková šířka (mm) | 680 |
| Hmotnost vč. rotoru | 1750 |
| Průměr rotoru (mm) | 816 |
| Max. průměr drcení (mm) | 400 |
| Počet zubů typ M1+M2+M3+M4 | 12+3+12+3 |

Specifikace příslušenství code; položka. 014309175; 140/U-175 Sonic lesní fréza C/3-typ (jednostranný pohon) PT175. D143000634-O; Rotor typu Bite Limiter – UML/S/ST-175. D143002434-O; Rotor typu I HS – UML/S/ST-175. D143003594-O; Manuálně ovladatelný ochranný rám L/S-175 PT175. D143003604-O; Hydraulicky ovladatelný ochranný rám L/S/HY-175 PT175. 600000426-O; Hrabací zuby typu L – 3. 013801000; 200/SC pařezová fréza pro PT175.