Technická a cenová nabídka

pro

(Název společnosti)

Lesní fréza FAE

FML / HY / RW

TECHNICKÝ POPIS STROJE

Lesní hydraulická fréza pro rypadla či speciální nosiče, vybavena rotorem s volně uloženými kladivy.

Hydraulická fréza FML/HY/RW byla speciálně navržena pro dvoucestné rypadla či jiné speciální nosiče. Je ideální pro údržbu těžko dostupných oblastí, jako jsou náspy železničních tratí.

Optimální hmotnost, lehký rám a rotor s velkým průměrem, umožňují zpracování materiálu až do průměru 12 cm.

Fréza je rovněž konstruována na drcení porostu s přítomností kamene, díky tomu je tato fréza ideální parťák při zpracování porostu v blízkosti železničních tratí.

NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ

- Čištění okolí kanálů, řek a rybníků

- Ochrana životního prostředí, ochrana divokých živočichů a potraviny

- Údržba silnice a železniční vegetace

ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY

- Hydraulická zadní kapota

- Uzavřený rám stroje

- Hydraulický motor vně skříně

- Ochranné řetězy (šroubovací)

- Navařené protiostří

- Pohon rotoru pomocí řemenů

- Hydraulický pístový motor 32/65 ccm 
(manuálně nastavitelný)

- Bezpečnostní a antikavitační ventil

- Řídící ventil systému průtoku

- Upínací deska (příprava pro adaptér)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nastavení hydraulického rotoru

HOMOLOGACE A OSVĚČENÍ

- COC list (prohlášení o shodě)

KLADIVA TYPU FML

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| MODEL | FML/HY/RW 125 | FML/HY/RW 150 |
| --- | --- | --- |
| Hy. průtok (l/min) | 80–150 | 80–150 |
| Tlak (bar) | 220–250 | 220–250 |
| Hmot. nosiče (t) | 6–10 | 6–10 |
| Prac. záběr (mm) | 1342 | 1582 |
| Hmotnost (kg) | 550 | 590 |
| Ø rotoru (mm) | 425 | 425 |
| Max. Ø drcení (mm) | 120 | 120 |
| Počet kladiv - FML | 20 | 24 |

| SPECIFIKACE STROJE Kód položky; Položka. 011128125; Stroj FML/HY/RW-125 Lesní hydraulická fréza. 011128150; Stroj FML/HY/RW-150 Lesní hydraulická fréza. 600000480-O; Nastavitelný hydromotor BYPY 65/32. |  |  |
| --- | --- | --- |