Technická a cenová nabídka

pro

(Název společnosti)

Lesní fréza FAE

UMH / S

TECHNICKÝ POPIS STROJE

Řada UMH je nejvyšší řada značky FAE pro traktory s největším výkonem. Fréza je navržena pro zpracování po-těžebních zbytků, stojatých dřevin a keřů, až do průměru 40 cm.

Díky hydrodynamickým spojkám a speciálnímu protiostří Spike Pro, fréza zaručuje optimální výkon a produktivitu stroje.

Model UMH / S vám zaručuje, díky bezkonkurenčním inženýrským znalostem firmy FAE, dlouhodobou životnost stroje a maximální návratnost vaší investice.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI

Protiostří Spike Pro

Jemnější velikost podrceného materiálu a zvýšená životnost protiostří

Dvě řady protiostří

Dvě řady protiostří pro jemnější a stejnoměrnou drť

Hydrodynamické spojky

Usazeny na obou stranách pohonu. Spojky slouží k jemnějšímu rozběhu rotoru a rovněž jako ochrana převodového systému.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY

- Hydraulická zadní kapota

- Ochrana hydraulických pístnic

- Uzavřený rám stroje

- Sjednocené mazací body

- Hydraulické hadice integrované v rámu stroje

- Ochranné řetězy

- Vyměnitelné protiostří MH

- Servisní opěrná noha

- Nastavitelný 3bodový závěs

- Samo-vyrovnávací systém vývodového hřídele/převodovky typu Z

- Řemenový převod

- Palcové spojky po obou stranách pohonu

- Převodovka s volnoběžkou

- Vývodový hřídel (1“ ¾ Z20)

- Přišroubované hřídele rotoru (z kované oceli)

- Nastavitelné ližiny

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Hydrodynamické spojky po obou stranách pohonu

- Přišroubované ochranné pláty na řetězech

- Vyměnitelné protiostří Spike PRO

- Mechanický ochranný rám

- Hydraulický ochranný rám

- 3 středové zuby pro ochranný rám

- Samo-vyrovnávací zařízení typu W mezi hřídelí / převodovkou

HOMOLOGACE A OSVĚDČENÍ

- EU homologace – pracovní stroj nesený

ROTOR TYP A

ROTOR TYP C

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| MODEL | UMH/S 225 | UMH/S 250 |
| --- | --- | --- |
| Traktor (hp) | 240-400 | 250-400 |
| PTO (ot/min) | 1000 | 1000 |
| Pracovní záběr (mm) | 2320 | 2560 |
| Celková šířka (mm) | 2820 | 3060 |
| Hmotnost vč. rotoru typ C/3 (kg) | 4050 | 4290 |
| typ A/3 (kg) | 4360 | 4510 |
| Průměr rotoru (mm) | 680 | 680 |
| Max. průměr drcení (mm) | 400 | 400 |
| Počet zubů typ C/3 + C/3/ss | 54+2 | 60+2 |
| typ A/3 + MH/ss | 88+2 | 96+2 |

| SPECIFIKACE STROJE Kód položky; Položka. 011421225-A; Stroj UMH/S-225 Lesní fréza s rotorem typu A. 011421250-A; Stroj UMH/S-250 Lesní fréza s rotorem typu A. 011421225-C; Stroj UMH/S-225 Lesní fréza s rotorem typu C. 011421250-C; Stroj UMH/S-250 Lesní fréza s rotorem typu C. 112800078-O; Se zuby typu A/3/HD. 111530018-O; Se zuby typu C/3/HD. 600000570-O; Se zuby typu K/3 + šroub L=90 pro rotor typu C/3. 600000356-O; Hydraulický 3. bod 120 x 60 x 280 cat. 3-4 q.a. (prodloužený). 891000645-O; Třmen pro hydraulický 3. bod – cat.4 - Ø40,5 - sp=60. D120021530-O; Snížený 1. a 2. bod závěsu 4. kategorie. D114125036-O; Ochranný rám pro záběr 225 (mechanický). D114125037-O; Ochranný rám pro záběr 250 (mechanický). D114125046-O; Hydraulický ochranný rám pro záběr 225. D114125047-O; Hydraulický ochranný rám pro záběr 250. D114126026-O; Vyměnitelné protiostří Spike PRO – UHM/S 225. D114126027-O; Vyměnitelné protiostří Spike PRO – UHM/S 250. D114125056-O; Převod přes hydrodynamické spojky UMH/S 225. D114125057-O; Převod přes hydrodynamické spojky UMH/S 250. 600000302-O; Hrabací zuby pro ochranný rám – 3x. 600000524-O; Samo-vyrovnávací zařízení typu “W“. D114125850-O; Šroubovací pláty na ochranné řetězy (8x záběr 225, 10x záběr 250). Nabídková cena pro lesní frézu FAE UMH/S xxxxxxxxxxxxxx,- Kč bez DPH |  |  |
| --- | --- | --- |